GIẢI ĐÁP BỔ SUNG & CAM KẾT KỸ THUẬT

Giải pháp Giám sát IoT Công nghiệp Navis Smart Industry — OMWater

1. PHÂN LOẠI VÀ ĐỊNH NGHĨA TAG CHI TIẾT (TAG BIT, TAG WORD...)

Để làm rõ cách tính toán hạn mức giám sát, hệ thống Navis quy ước mỗi tham số logic gửi về Cloud được tính là 1 Tag logic. Số lượng tag này độc lập với cấu trúc thanh ghi hay kích thước dữ liệu truyền thông vật lý. Cụ thể, quy tắc phân loại 1 bit hoặc 1 word là 1 tag được áp dụng như sau:

| Loại Tag | Kích thước truyền thông | Định nghĩa kỹ thuật | Số lượng tính Tag |
| --- | --- | --- | --- |
| Tag Bit (Boolean) | 1 Bit (0 hoặc 1) | Đọc/ghi trạng thái nhị phân như ON/OFF, Chạy/Dừng, Lỗi/Bình thường, Đóng/Mở. Tương ứng với Coil hoặc Discrete Input trong Modbus. | 1 Tag |
| Tag Word (Integer) | 1 Word (16-bit) | Số nguyên chứa thông số vận hành như mã lỗi, giá trị cài đặt, bộ đếm. Tương ứng với 1 Input Register hoặc Holding Register trong Modbus. | 1 Tag |
| Tag Double Word (DWord/Float) | 2 Words (32-bit) | Chứa số thực FLOAT32 hoặc số nguyên lớn 32-bit như lưu lượng tổng (m³), điện năng tiêu thụ (kWh), pH, áp suất. Ghép từ 2 thanh ghi Modbus. | 1 Tag |

2. CHÍNH SÁCH SAO LƯU (BACKUP) & DỰ PHÒNG THẢM HỌA

Hệ thống cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng được thiết lập vận hành trên cơ sở hạ tầng đám mây Google Cloud Platform (GCP) để tối ưu tính sẵn sàng và khả năng chịu tải. Chính sách sao lưu phục hồi cụ thể như sau:

| Tiêu chuẩn kỹ thuật | Chỉ số cam kết | Chi tiết cơ chế áp dụng |
| --- | --- | --- |
| Hạ tầng máy chủ | Google Cloud (GCP) | Hệ thống vận hành trên hạ tầng đám mây của Google tại khu vực Đông Nam Á, thừa hưởng các chuẩn an toàn vật lý và an ninh mạng quốc tế. |
| Chu kỳ Backup | 7 ngày (Retention) | Các bản sao lưu đầy đủ (Full Backup) của cơ sở dữ liệu được thực hiện tự động hàng ngày và lưu trữ luân phiên trong vòng 7 ngày gần nhất. |
| RPO (Recovery Point Objective) | 24 giờ | Hạn mức tối đa về thời gian mất mát dữ liệu trong trường hợp xảy ra thảm họa hệ thống nghiêm trọng cần khôi phục lại từ bản backup ngày gần nhất. |
| RTO (Recovery Time Objective) | 24 giờ | Thời gian tối đa cam kết để khôi phục toàn bộ dịch vụ phần mềm hoạt động bình thường trở lại kể từ khi phát hiện sự cố hệ thống. |

3. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ VÀ XÁC THỰC 2 LỚP (2FA)

Bước 1: Đăng ký tài khoản mới: Nhân sự vận hành đăng ký tài khoản trên hệ thống bằng Số điện thoại (SĐT), Email cá nhân.

Bước 2: Trạng thái chờ kích hoạt: Sau khi đăng ký thành công, tài khoản ở trạng thái chờ duyệt và bị khóa tạm thời. Tài khoản chưa thể đăng nhập hoặc xem bất kỳ dữ liệu nào.

Bước 3: Xác nhận quyền truy cập từ Admin: Bắt buộc quản trị viên (Admin) của khách hàng kiểm duyệt thông tin nhân sự và nhấn phê duyệt/cấp quyền thì tài khoản mới có thể chính thức đăng nhập.

Bước 4: Xác thực lớp thứ 2 (2FA): Mỗi lần truy cập vào hệ thống, nhân sự đăng nhập bằng mật khẩu đồng thời nhập mã xác thực OTP gửi qua SĐT hoặc Email để hoàn tất quá trình.

4. CƠ CHẾ AUDIT LOG & PHÂN QUYỀN TRUY CẬP NHÂN SỰ ĐẠI VIỆT

Nhằm tôn trọng tuyệt đối quyền sở hữu dữ liệu của khách hàng, nhân sự kỹ thuật của Đại Việt IoT được kiểm soát truy cập và phê duyệt phân cấp chặt chẽ theo các quy tắc sau:

NGUYÊN TẮC CỐT LÕI: Nhân sự Đại Việt IoT chỉ truy cập hệ thống khi nhận được yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật rõ ràng từ phía khách hàng (qua Hotline, Email hoặc Ticket hỗ trợ). Tuyệt đối không tự ý truy cập.

| Tình huống nghiệp vụ | Quy trình phê duyệt quyền thao tác | Cơ chế Audit Log ghi nhận |
| --- | --- | --- |
| Xử lý sự cố phần mềm hoặc thực hiện Update hệ thống | Kỹ thuật viên thực hiện phải được Trưởng phòng IT Đại Việt duyệt và phê duyệt cấp quyền thao tác trên hệ thống. | Hệ thống tự động ghi nhật ký (Audit Log) ghi lại toàn bộ lịch sử đăng nhập, hành động cấu hình, IP truy cập và thời gian thực hiện để khách hàng giám sát. |
| Hệ thống hoạt động bình thường (Cần kiểm tra định kỳ hoặc cấu hình bổ sung) | Bắt buộc phải có đầy đủ đồng thời cả 3 phê duyệt: 1. Xác nhận đồng ý từ phía Khách hàng. 2. Phê duyệt và cấp quyền từ Trưởng phòng IT Đại Việt. 3. Phê duyệt và cấp quyền từ Giám đốc Đại Việt IoT. |  |

6. CAM KẾT NDA VÀ AN TOÀN BẢO MẬT DỮ LIỆU PHÁP LÝ

OMWater và đối tác công nghệ Đại Việt IoT cam kết thực thi các điều khoản bảo mật dữ liệu sau đây:

Cam kết ký kết NDA chính thức: Thực hiện ký kết Thỏa thuận bảo mật thông tin (NDA - Non-Disclosure Agreement) bằng văn bản pháp lý có đóng dấu đỏ trước khi triển khai hệ thống phần mềm và lắp đặt phần cứng.

Cam kết bảo mật dữ liệu khách hàng: Tuyệt đối bảo mật thông tin data khách hàng, cam kết không thực hiện các hành vi mua bán,thay đổi, chia sẻ hoặc để lộ dữ liệu đo đạc, thông số vận hành cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Cam kết cải tiến liên tục: Đội ngũ nghiên cứu cam kết cải tiến liên tục để nâng cao mức độ bảo mật thông tin của hệ thống, cập nhật thường xuyên các bản vá an ninh và phương thức mã hóa mới nhất.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT SẢN XUẤT O & M
Hotline: 0932.786.579 (Mr. Cường)  |  Email: omwater.vn@gmail.com
Web: omwater.vn  |  navis.iotdaiviet.com
Tài liệu kỹ thuật và cam kết đính kèm hợp đồng dịch vụ năm 2026.